宜宾英发德耀科技有限公司

年产12GW高效太阳能电池项目

环境影响报告书

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REPORT

（征求意见稿）

二〇二三年三月

目  录

1.	概述	1

2.	产业政策符合性分析	2

3.	规划符合性分析	2

4.	选址合理性分析	2

5.	环境质量现状分析	3

6.	污染物达标排放分析	4

7.	环境影响评价分析	7

8.	环保措施技术经济性分析	8

9.	评价结论	9

# 概述

无论从世界还是从中国来看，常规能源都是很有限的，中国的一次能源储量远远低于世界的平均水平，大约只有世界总储量的10％。同时，随着我国工业化进程加快，能源消耗量逐年增加，带来的后果是十分严重的；一方面伴随着化石燃料消耗的增加，大气中CO2的含量相应增加，地球不断变暖，生态环境恶化，自然灾害及其造成的损失逐年增加，另一方面将愈来愈快地消耗掉常规化石能源储量。有数据表明，世界化石燃料耗尽时间从现在开始只有几十年的时间。能源是国民经济发展和人民生活水平提高的重要物质基础，而能源资源的有限性和开发利用带来的环境问题，严重制约着经济和社会的可持续发展。能源的潜在危机和生态环境的恶化迫使世界各国积极开发可再生能源。

英发集团成立于1987年，总部设在上海陆家嘴，主营电子板块、新能源板块、科技地产板块和金融板块。安徽英发睿能科技股份有限公司为英发集团的全资子公司，位于安徽滁州高新技术产业开发区，是一家从事太阳能电池研发、生产、销售于一体的高新企业。经过多年的发展，安徽英发睿能科技股份有限公司生产的单晶9BBSE+PERC电池片平均转换效率已达到23.00%。为拓展公司在西部地区太阳能电池片生产的空白，安徽英发睿能科技股份有限公司于2022年6月在宜宾市叙州区成立了宜宾英发德耀科技有限公司，从事光伏太阳能电池片生产。目前，已建成10GW太阳能电池片的生产能力。为了进一步占据市场，公司决定在厂区南侧新增土地建设年产12GW高效太阳能电池项目。主要建设内容为：建成约16.06万平方米的生产厂房及配套设施，形成年产高效晶硅太阳能电池片12GW的生产能力。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》要求，该项目须进行环境影响评价。该项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中“C3825 光伏设施及元器件制造”。经查，《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“三十五、电气机械和器材制造业38”第77条 电机制造381；……；电池制造384；……规定“铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”环评形式为报告书，“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”的环评形式为报告表。本项目生产晶硅太阳能电池片，因此环评形式为环境影响报告书。

为此，宜宾英发德耀科技有限公司于2023年2月委托我公司承担此项环评工作。我公司接受委托后，在当地有关部门协作下开展该项目环评工作，经过现场踏勘、资料收集、类比调研、工程分析、公众调查、环境监测及影响预测分析等项工作，按环评导则和相关要求编制完成环境影响报告书。待审批后其作为环保主管部门环境管理及项目开展环保设计工作的依据。

# 产业政策符合性分析

本项目产品为晶硅太阳能电池片，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中“C3825 光伏设施及元器件制造”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号令），本项目属于“鼓励类”中“二十八、信息产业”中“51、先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料（多晶硅的综合电耗低于65kWh/kg，单晶硅光伏电池的转换效率大于22.5%，多晶硅电池的转化效率大于21.5%，碲化镉电池的转化效率大于17%，铜铟镓硒电池转化效率大于18%）”。

因此，本项目建设符合国家当前产业政策。

# 规划符合性分析

经分析，本项目与国家和地方出台的水、大气、土壤污染防治政策项目。根据四川政府服务网三线一单符合性分析查询可知，本项目位于工业重点管控单元（宜宾高新技术产业园区，ZH51150420002）内，经分析本项目符合宜宾高新技术产业园区生态环境准入要求。因此，本项目用地规划合理。

# 选址合理性分析

1、是否存在重大环境制约因素

本项目位于四川省宜宾向家坝工业集中区高捷园区内。项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地，无重大环境制约因素。

2、基础设施配套情况

根据现场踏勘，项目周边市政道路上预埋有给水管网、雨水管网、污水管网和燃气管网。项目污水可进入周边市政道路上污水管线进入正在扩建的污水处理厂处理。因此，项目给排水、用电、用气有保障。

3、与周边环境相容性分析

项目周边分布有大明村高新社区、大明小学校及大明村散居农户。项目厂界200m范围内环境敏感点包括东南侧的大明村高新社区、大明小学校、西北侧散居农户、南侧散居农户。其余散居农户距离项目距离大于200m。

本项目厂界北侧300m外为在建的中核建中核燃料有限公司（生产核燃料），450m外为已建的金润产业园（拟引入电子元器件等小微企业），东侧为已建的宜宾靖峰汽车制造有限公司（生产汽车整车及汽车零部件）、宜宾丰川动力科技有限公司（生产汽车变速箱），东侧1.3km外为已建的重庆啤酒宜宾有限公司（生产啤酒酿造）、宜宾果王酒业有限责任公司（生产猕猴桃汁）。除此之外，项目周边1km范围内无医药、食品等环境敏感型企业。

4、选址合理性分析

项目生产过程中产生的各类废气均设置了相应的处理措施，经处理后各废气污染物均能实现达标排放；项目生产废水经厂区生产废水处理站后由厂区污水总排口达标排入园区污水管网，进入正在扩建的1座15m3/d的园区污水处理厂进一步处理后达标排放，且业主承诺在污水处理厂为正常运行之前不投产；项目厂内各类产噪设备经消声降噪后可厂界达标；各类固体废物可合理处置，去向明确；因此本项目的建设对周围环境敏感保护目标的影响不大。

综上所述，项目对区域环境影响较小，项目可与周边企业环境相容。从环保角度分析，项目选址可行。

# 环境质量现状分析

1、环境空气质量

根据2021年《宜宾市生态环境状况公报》，本项目所在区域为达标区。根据引用现状监测可知，氯气、硫化氢、硫酸雾、氯化氢、氨气、五氧化二磷、TVOC满足行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的标准限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》，氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A中表A1二级标准；NOX、TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。

2、地表水质量

根据2020年宜宾市环境质量公报，“三江”（岷江、金沙江、长江）宜宾段各监测断面的年均值均达到或优于《地表水环境质量》(GB3838-2002)II类水质标准。

3、地下水质量

根据引用各监测点位地下水均能满足《地下水环境质量标准》（GT/B14848-93）中的III类标准，表明项目所在地地下水环境质量良好。

4、声环境质量

项目所在场地周界各监测点的噪声昼间及夜间监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值的要求，项目东南侧的声环境敏感点的昼间及夜间监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值的要求。

5、土壤环境

区域监测点的污染物指标现状监测值均符合所执行的《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值限值、厂外监测点可满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值。

# 污染物达标排放分析

项目产生的主要污染物包括废水、废气、噪声及固体废物等。

1、废水

本项目产生的废水按照水质分为生产废水、一般废水、生活污水。

项目浓酸废水、浓碱废水、清洗废气（弱酸废水、弱碱废水）、酸性废气洗涤塔排水进入生产废水处理站的物化除氟系统处理，钝化及镀膜废气洗涤塔产生的含氨废水、车间钝化工序Scrubber排水、生活污水、大部分的纯水制备浓水、工艺设备和动力设备循环冷却水系统排水进入生产废水处理站的生化脱氮系统处理。物化除氟系统出水、生化脱氮系统出水和剩余少部分的纯水制备浓水一同在厂区废水总排口达《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放标准和下游污水处理厂接纳标准限值后排入园区污水专管，引至园区正在扩建1座15万m3/d的工业污水处理厂，且业主承诺在该污水处理厂未正常运行之前不投产。

因此，本项目外排废水可做到达标排放，废水去向明确。

2、废气

本项目废气主要包括酸碱废气、工艺尾气、有机废气、锅炉烟气、废水处理站废气等。废气处理方式如下表：

| 废气种类 | 工艺位置 | 风量 | 排气筒个数/高度/内径 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/h | 个/m/m |
| 酸碱废气 | 制绒、一次扩散 | 400000 | 2/25/2.4 |
| 酸碱废气 | SE后清洗间 | 100000 | 1/25/1.7 |
| 酸碱废气 | 去BSG+二次硼扩 碱抛 | 75000 | 1/25/1.5 |
|  |  | 110000 | 1/25/1.8 |
|  |  | 185000 | 1/25/2.4 |
| 酸碱废气 | 石英舟清洗间+石墨舟清洗间1 | 90000 | 1/25/1.6 |
| 酸碱废气 | 去PSG+SSE-2、SSE-2+PE-Poly | 520000 | 2/25/2.8 |
| 酸碱废气 | 石墨舟清洗间2+石墨舟镀舟间 | 150000 | 1/25/2.1 |
| 有机废气 | 丝网印刷区 | 440000 | 2/25/2.6 |
| 工艺尾气 | PE-Poly+舟房 | 100000 | 2/25/1.2 |
| 工艺尾气 | 正背镀膜区 | 110000 | 2/25/1.3 |
| 工艺尾气 | 特气站 | 1700 | 1/25/0.3 |
| 锅炉烟气 |  | 10000 | 1/25/1.0 |
| 酸碱废气 | 污水处理站 | 10000 | 1/25/0.9 |

综上项目废气经处理后，生产工艺废气中HCl、氟化物、Cl2、颗粒物、NOX满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5标准，NH3满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，VOCs满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3标准等。

3、噪声

本项目噪声主要来源于各类设备运行噪声，通过采取合理布置总平及相应的隔声、减振、消声、吸声等治理措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固废

项目营运期的固体废物分为危险废物、一般工业废物、生活垃圾三大类。一般工业废弃物中的废硅片及废电池片、废石英管交专业公司回收利用，废包装材料、废RO膜交废品收购站回收，废水站污泥、布袋收尘灰交第三方公司资源化利用处理。危险废物包括废矿物油及其含油废物、丝网印刷废物（冷凝液）、沾染化学试剂的废滤芯、废化学品包装物及沾染化学品的废抹布/手套、废水站在线监测废液及实验室检测废液、废活性炭等，集中收集、分类暂存后，定期委托有危险废物收集处理资质的单位进行处置。各类固体废物均能得到妥善处置，去向明确。

5、地下水

项目可能对地下水造成污染的途径主要有：生产过程中的跑冒滴漏、环保设施破损的泄露液，废水下渗对地下水将造成污染。环评要求企业通过采取分区防治措施后，项目的建设不会对项目所在地地下水环境产生影响。本项目采取的分区防渗措施如下：A2生产车间、G7特气供应站站、W2废水处理站进行重点防渗处理；B1办公楼、B2食堂、B3-B4宿舍楼等进行简单防渗处理。企业通过采取分区防治措施后，项目的建设不会对项目所在地地下水环境产生影响。

综上所述，项目配套的环保措施技术可行，治理方案合理，各项污染物指标均能达标排放。

# 环境影响评价分析

1、地表水环境影响分析

项目废水包括生产废水（生产工艺废水、废气洗涤塔废水）、一般废水和生活污水。生产工艺废水和废气洗涤塔中的酸性废气洗涤塔排水、废水站药剂用水排入污水处理站的物化除氟系统处理，废气洗涤废水中的其余废水、生活污水、一般废水排入污水处理站的生化除氮系统处理，出水均通过厂区废水总排口进入园区污水专管。因此，项目废水排放形式为间接排放，地表水环评工作等级为三级B。

目前，园区正在扩建1座15万m3/d的工业污水处理厂，且项目位于该扩建污水处理厂服务范围内，业主承诺在该污水处理厂未正常运行之前不投产，因此扩建污水处理厂有能力接纳本项目污水。经分析，项目外排废水不会影响污水处理厂的正常运行，依托可行。

2、大气环境影响分析

本项目通过对废气采取相应的治理措施后，均可做到达标排放。通过大气预测，本项目废气中各污染物小时均值浓度均能满足相应标准要求，项目不会对敏感保护目标造成明显影响，因此，项目建成后不会改变评价范围内的大气环境功能，不会对评价范围内的环境保护目标造成明显不利影响。

通过AERSCREEN估算模式对项目正常工况下有组织及无组织废气排放情况进行计算结果显示，在正常工况下，项目污水站有组织排放中的大气污染物中最大占标率1~10%之间，因此本项目大气环境影响评价等级为二级评价。本项目以W2污水处理站边界划定50米的卫生防护距离。环评要求：卫生防护距离范围内不得建设居民集中居住区、医院、学校等环境敏感点。

3、声学环境影响分析

本项目在选型时尽量选用低噪声设备，并且采用了相应的减振、隔声等降噪措施的基础，项目噪声源强将大大降低，再加之距离衰减，其项目厂界噪声贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。因此项目对区域声环境造成的影响较小。

4、固体废物影响分析

项目固体废物分为危险废物和一般废物。生产过程产生的危险废物分类暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位统一清运并处置；一般工业固废分类暂存于一般废物暂存库内，定期清运。危废暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)的要求设计，全部进行防渗、防腐处理，并设有经过防渗、防腐处理的地沟或围堰。本项目固体废物去向明确，不会对周围环境产生二次污染。

5、地下水影响分析

为了尽量减轻对地下水的污染，厂区采取了分区防渗的原则，针对不同的防治区域采取了相应的防渗措施。在认真落实本报告提出的各项地下水污染防治措施的基础上，项目建设对当地地下水环境影响较小。

6、土壤环境影响分析

项目所在区域土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二类用地筛选值标准要求。项目对土壤的污染途径包括大气沉降、漫流和泄漏，主要污染因子为氟化物。项目将采取措施对产生的废气进行处理，以降低大气沉降对周围土壤的影响；将做好地坪防渗和事故收集措施，减缓漫流、泄漏对周围土壤的影响，对土壤污染较小，可不改变区域土壤环境功能等级。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。

7、生态环境影响分析

本项目位于宜宾向家坝工业集中区-高捷园内，符合当地城市规划和土地利用规划，对土地利用的影响可接受。项目建设中因占用土地、开挖施工等将对区域生态环境带来一定影响，但项目不占用基本农田，区域现状生态环境较单一、生物多样性较低，无珍稀濒危保护陆生动物、植物的自然分布，因此在采取占地补偿措施、有效的环境保护措施及水土保持措施后，项目建设对区域生态环境的影响不明显；同时，经分析，项目建设营运后，废水、废气经有效环保措施治理后达标排放，不会对区域水生、陆生生态环境造成不良影响。同时，经分析，项目在开工建设应严格落实工程措施、临时措施及植物措施，对工程施工和营运中产生的水土流失进行综合防治，从而有效的减少项目建设带来的水土流失。总体而言，项目建设对当地土地利用、区域生物多样性的影响小，项目的生态环境影响可接受。

# 环保措施技术经济性分析

本项目的环保投资额为14000万元人民币，占本项目总投资350000万元人民币的4.0%。对本项目拟采取的环境保护对策措施进行技术经济论证的结果表明：本项目拟采取的废水处理方法技术成熟、稳定、处理费用适中、可行；废气、噪声治理方案采用的都是一些通用、成熟和有效的方法；固体废物去向明确，能得到妥善处置。

# 评价结论

宜宾英发德耀科技有限公司年产12GW高效太阳能电池项目符合国家产业政策，选址周围有一定环境制约因素，符合相关规划。项目采用先进的生产工艺，符合清洁生产要求。

项目对生产过程中产生的废水、废气、噪声和固体废物，将采取严格的治理措施，与之配套的环保设施完善，治理方案选择合理、可行，能做到稳定、达标排放。在实现正常生产的同时，可保证企业周边不会因项目营运而产生新的环境污染影响，不会改变区域环境功能。在严格贯彻落实本报告提出的各项环境保护措施及风险防范措施的前提下，从环境保护角度而言，本项目在所选场址内建设是可行的。